采购需求

| 广西艺术学院2023年钢琴实验室钢琴项目采购需求表 |  |
| --- | --- |
| 采购需求 | 详细参数及要求 |
| 技术要求 | 技术参数：1.规格：88键，立式钢琴，高度≥131厘米，黑色亮光，镜面涂装外观，采用无铅环保油漆。 2、击弦机材料：铝合金材质总档、运动部件材质以实木为主；顶杆与击弦机连接部分需采用Ecsaine材料，达到优于鹿皮与其他材质的耐久性与灵敏性。 3、键盘：云杉实木制作、键体木材部分不能涂油漆，保证键盘部分不阻隔声音的传输。 4、键皮：键皮与木材部分无痕粘接，白键皮采用Ivorite仿象牙材质白键面，木质材料的黑键面 。 5、音板：欧洲云杉木单层实木音板。 6、弦槌：进口高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木， 7、弦轴板：多层坚硬色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合 8、键盘盖：带双侧内置缓降器，增强缓降性能及耐用度。 9、上门板：带透音孔装置，强化声音传导性。 10、谱架：三角琴样式大谱架板，增强谱面摆放便捷性及稳定性。 11、琴弦：中高音使用高纯度碳素钢高级琴弦，表面无镀铬涂层。低音弦使用高纯度碳素钢芯弦，外层手工缠绕纯铜丝，音色纯净音准稳定。 12、码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定。 13、踏板材料：实心纯铜制作；金属连杆方式机械传动，保证长期不变形。 14、铸铁板：使用原装进口真空铸造铸铁板，口字型全框架设计。 15、制造方式：整琴及重要零部件，如铸铁板、击弦机、键盘由品牌原厂研发并生产。 16、整音：原厂需设置独立整音生产线，经过人工整音，确保音色表现力。 17、脚轮规格：三角琴样式双脚轮，增强美观性及长期稳定性。 18、环保要求：无铅环保，甲醛不超过0.04mg/m³、甲苯、二甲苯不超过0.01mg/m³；（请提供相关的证明文件或者相关检测报告复印件）。 19、附属品：每架钢琴配置原配琴凳1个。 |
| 商务要求 | 20、交货期：合同签订后5个工作日完成设备安装调试，投入使用。交货地点：广西艺术学院南湖校区。 21、售后要求：1.质保3年，每年免费调律2次，故障响应时间为报修后1小时内维修人员须到达现场处理。为确保优质的售后服务，根据本项目实际情况需要配套至少1名所投品牌钢琴原厂培训认证的钢琴技师为此项目做维修售后保证，且属于投标人在职员工 (须提供的2023年1月至今任意一个月社保证明为准），投标文件中须提供钢琴技师资格证证书以及参加社保证明材料复印件，以上复印件加盖投标人公章。2.备品备件 ：项目所在地应设有备品备件库，常规备件1天内到位，并承诺所提供的备品备件与所投产品材质一致的，备品备件包含琴弦、键皮等配件，投标人须在投标文件中提供备品备件的相关证明材料（如购销配件发票、清单等）复印件加盖投标人公章。 22、投标文件中必须提供产品的相关彩页（含技术参数），或能证明技术参数的相关文件，并加盖投标人公章。将作为评标时的重要依据。 23、为保证供应商所竞标产品为售后与保障，合同签订后供货前，必须提供成交产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章）。 |
| 本项目采购钢琴数量不少于21台，采购总价不超过98.28万元。 |  |