广西艺术学院附属中等艺术学校2024年教学设备采购公告

根据有关规定，我校开展广西艺术学院附属中等艺术学校2024年教学设备采购，现将本次采购有关事项公告如下：

- 项目名称：广西艺术学院附属中等艺术学校2024年教学设备采购

- 采购需求内容

总采购预算为：81.56万元。

A分标（琴房管理系统配套设备）：采购控制价12.2万，采购

一批与琴房管理系统软件相配套的联网智能门锁等硬件设备，以发挥该管理软件的全部功能(如远程控制、定时自动开关门;根据学生网络预约情况授权校园一卡通解锁琴房、排练厅场地等)，实现附校琴房(场地)动态智慧化的管理。详见附件。

B分标（多功能音乐实训室智慧钢琴远程教学系统）：采购控制价41.405万，附校综合楼8楼音乐排练厅，拟改造为智慧钢琴加远程教学系统的多功能音乐实训室。详见附件。

C分标（智慧教室设备）：采购控制价27.955万，用附校 901舞蹈教室，改建一间基于AI跟踪拍摄、采集、编辑等功能为一体的智慧教室。详见附件。

- 投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站、中国政府采购网公布为准。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。

- 投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及信用中国网站、中国政府采购网的相关证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

注：所有投标材料必须一正二副，且须加盖公章后密封提供。

五、中标方式：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取低价中标方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

六、投标截止时间和地点

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2024年10月15日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，联系电话：07715327987.

七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

广西艺术学院附属中等艺术学校2024年教学设备采购需求表

1、A分标（琴房管理系统配套设备）标▲为实质性响应参数，投标人须完全满足，否则视为无效投标。

| 名称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联网智能门锁 | 台 | 60 | 1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸约380*76*25mm；键盘灯+面板状态指示灯效果。 2、开门方式：密码+校园一卡通+机械钥匙。 3、联网方式：Sub1G无线通讯。 4、供电方式：干电池。 5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。 6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。 7、需配备6068锁体。 8、产品含至少2年免费质保期。 |
| 智能指纹锁 | 把 | 15 | 1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸约380*76*25mm；酷炫键盘灯+面板状态指示灯效果。 ▲2、开门方式：密码（固定密码+周期密码+临时密码）+AI指纹识别+手机蓝牙+机械钥匙+智能APP开锁+校园一卡通。 3、联网方式：Sub2G无线通讯。 4、供电方式：干电池。 5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。 6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。 7、需配备6068锁体。 8、产品含至少2年免费质保期。 |
| 玻璃门联网智能锁 | 把 | 8 | 1、高强度航空铝合金外壳；外壳厚度：≥2mm，门锁尺寸380*76*25mm；键盘灯+面板状态指示灯效果。 2、开门方式：密码+校园一卡通+机械钥匙。 3、联网方式：Sub1G无线通讯。 4、供电方式：干电池。 5、需配备C级真插芯纯铜锁芯（含两片机械钥匙）。 6、需配备安装配件包，可适应40-100mm门厚的安装。 7、需配备6068锁体。 8、产品含至少2年免费质保期。 |
| 网关 | 个 | 17 | 1、断电数据保存时间至少10年。 2、与门锁通讯方式：SUB1G无线。 3、与服务器通讯方式：RJ45有线方式（网线） 4、最大支持门锁数量：8把。 5、电源：标配5V 2A 3C电源适配器 6、网关为预估数量，具体数量以实际需要为准。 |
| 现场预约台 | 张 | 1 | 1、显卡类型: 英特尔 HD Graphics 500及以上 2、操作系统: Windows 10 3、屏幕尺寸: 43英寸及以上 4、内存容量: 4GB及以上 5、保修期: 24个月及以上 6、硬盘容量: 500GB及以上 7、订制镶嵌式预约台 |
| 供应商报价需包含货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材（含安装所需的HDMI线、音频线、PVC线槽等）、安装部署调试（包括但不限于各类设备的安装、系统集成、试运行、升级、软件匹配调试、培训等费用）、人工费、材料费、机械费、运卸费（含二次运输）、保管费等，采购人不再另行支付费用。 |  |  |  |

2、B分标（多功能音乐实训室智慧钢琴远程教学系统）：标▲为实质性响应参数，投标人须完全满足，否则视为无效投标。

| 名称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程智慧教育三角钢琴 （参考品牌：雅马哈、Find、法兰山德、海伦） | 台 | 1 | 1.气候适应要求：使用地气候适应性处理，符合南方潮湿性气候. 2.▲功能：原装自带自动演奏功能，具备互联网连接功能。 ▲2.1键盘：落键与回键均不少于1024级等级，具备离键反馈功能 ▲2.2踏板：下落与抬起均不少于256级等级 2.3网络连接方式：可使用以太网，钢琴上具备LAN端口 ▲2.4具备USB存储接口 ▲2.5录音：可进行音频录制，WAV格式录制，及音视频同步三种模式录音功能 ▲2.6具备远程实时传输钢琴演奏数据功能，可进行专业的钢琴远程教学 3.尺寸：长度≥186厘米 4.颜色：黑色亮光 5.外壳：实木板叠层胶合，并整体弯曲成型。 6.琴腿：欧洲榉木实木 7.金属部件：实心黄铜，抛光且经过喷漆 8.背架：云杉木制作的木支架有3根或以上放射状支架 ▲9音板：由欧洲云杉木实木单板径切密纹 10.肋木：13个实心直纹云杉实木肋木；肋木边缘嵌入内壳与内壳木材纹理链接，形成整体共鸣体 11.码桥：优质实木码桥，码桥采用两种硬木实木交替垂直叠层。12.弦列：交叉弦列，组合式别弦钮，高音区前后双重泛音列。 ▲13.铸铁板：采用原装进口真空铸造铸铁板 14.调律钉：采用优质钢，带防锈镀镍涂层 15.琴弦：裸弦使用进口高级抛光琴弦，音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层低音缠弦用进口钢材为芯，缠以纯实心铜 16.止音器：配有优质羊毛的实木止音头 ▲17.击弦机：铝合金总档，纯实木运动部件（不含ABS材质），环境适应性强，不易变形 ▲18.键盘：琴键材料为云杉木实木木材；白键面要求仿象牙材料，黑键面要求为木质材料制作，键皮与实木键体无缝粘接。 19.键侧木：配有高度调整螺丝的键侧木 20.键盘架：取材于云杉木，并在中盘枕木和前档枕木中插入硬木插件，键盘架有6根或以上平衡调节螺丝 21.踏板：为硬质实心黄铜，柔音、低音延音及止音器踏板 22.顶盖支撑：具有2个或以上高度选择的顶盖支撑杆 23.键盘盖：双侧内置缓降琴盖。 ▲24.必须提供钢琴的相关彩图（作为评标依据），或者能证明技术参数的相关证明函，并加盖原厂（商）公章。 ▲25.供货时，请提供针对本项目原厂（商）销售授权委托书、供货保证书及厂商售后承诺书，并加盖原厂（商）公章。 |
| 调音台 | 台 | 1 | 1、输入通道：1 - 组合（麦克风，+48 V 幻象电源/线路），3.5 毫米（1/8 英寸）迷你立体声（耳机麦克风，插入式供电） *CH1 输入和耳机麦克风不能同时使用 2、USB*1\立体声*11 - Stereo Line / Guitar Input (单声道) 3、功耗：4.5W 4、功能：MUTE 按键x 1, PAD 按键x 2, HI-Z 按键x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF) |
| 无线麦克风（套装） | 套 | 1 | 拾音模式：超心形 频率响应：20 Hz - 20 kHz 灵敏度：55 dB V/PA 大声压级：142 dB 信噪比：39 dB SPL 线缆长度：1.27 m 颜色：皮肤色，重量：35 g 电源要求：+1-5 V DC 2、接收器： 提供清晰的24位数字音频 20Hz 至 20kHz频率范围（视话筒头而定） 120dB的动态范围 数字式预开关分集 44 MHz 调谐带宽（视地区而定） 每个频段32个可用通道（视地区而定） 每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统 通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机 2节AA电池壳持续使用长达8小时 可更换话筒头，牢固的金属构造 外壳：镀锌钢PC / ABS 射频载波频率范围：470-937.5 MHz（视地区而定） 工作范围：100 m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰） 射频调谐步进：25 kHz （视地区而定） 镜频抑制：＞70 dB 典型值 射频灵敏度：-97dBm 延迟：3.2ms 音频频率响应：20 Hz-20 kHz（+1、-2dB） 音频动态范围：120 dB @1% THD A权重，典型值 总谐波失真：＜0.02% 话筒增益偏移范围：0至21 dB（3dB步进） 工作 / 储存 温度范围：-18℃ 至 +50℃ / -29℃ 至 74℃ |
| 图像采集器 | 台 | 1 | 最大帧数(FPS)：1080P：30FPS 720P：60FPS 适用机型：笔记本，液晶显示器 传感器类型：CMOS 2部全向发声麦克风 自动对焦、白平衡、曝光控制 兼容操作系统：Windows 7，Windows 8，Windows 10 Mac OS X 10.9或更高版本 Chrome OS Android v5.0或更高版本 带支架 |
| 平板 | 台 | 1 | 内存容量：64GB或以上 屏幕尺寸：10.9英寸 系统：IOS或安卓或鸿蒙 扬声器数量2个 |
| 视频连接器 | 台 | 1 | 手提式自带显示 运行内存：8G或以上 磁盘：512G或以上 CPU：第11代i5或同档次以上 |
| 千兆路由器 | 台 | 1 | LAN输出口：千兆网口 WAN口类型：电口 频段：双频 防火墙：支持防火墙 天线：外置天线 散热方式：自然散热 |
| 其他配套 | 套 | 1 | USB延长线、网线、雷电转接口转换器、卡农线、HDMI线等 |
| 供应商报价需包含货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材（含安装所需的HDMI线、音频线、PVC线槽等）、安装部署调试（包括但不限于各类设备的安装、系统集成、试运行、升级、软件匹配调试、培训等费用）、人工费、材料费、机械费、运卸费（含二次运输）、保管费等，采购人不再另行支付费用。 |  |  |  |

3、C分标（智慧教室）：标▲为实质性响应参数，投标人须完全满足，否则视为无效投标。

| 名称 | 计量单位 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧教室终端 | 台 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 一、整体要求： 1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、功放、信息发布、无线覆盖、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制和考勤分析等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式。 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； ▲3、为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，投标人需在投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件，并加盖投标人公章。 二、内置智慧控制模块： ▲1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。投标人需在投标文件中提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲2、为便于老师清晰观看和手指触控操作，采用电容屏，支持1080P高清显示，可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换。投标人需在投标文件中提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课，在任何显示情况下均支持选择不同颜色笔迹对授课内容做圈点和批注，无需启动任何软件工具，以便学生快速聚焦重点。圈点和批注内容支持导出保存。 4、无线网控制功能，终端内置无线路由器，要求通过终端触控屏可一键隐藏wifi密码、登出关闭wifi、首页显示wifi密码等功能，避免在课堂上学生相关设备连接终端wifi，对课堂教学秩序造成影响。支持管控平台远程批量重启、关闭无线路由器、批量修改密码等。 5、内置圈点批注教学功能，触控屏侧边具有圈点批注辅助教学功能条，支持教师在授课过程中模拟粉笔板书效果直接进行板书教学。支持选择不同颜色笔迹的书写来进行批注。 ▲6、内置飞屏教学辅助功能，在有多屏显示系统的环境下，支持将不同画面通过飞屏功能推送到辅助显示屏上，方便授课老师开展比对教学、重点教学。投标人需在投标文件中提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲7、无需另配投屏仪，智慧教室终端支持多路无线投屏，支持≥4个移动设备同时将内容投屏显示到智慧教室终端（需支持手机、平板、笔记本电脑3种不同类型移动设备），老师可以在终端触控屏上同时预览4个移动设备的投屏缩略画面，投标人需在投标文件中提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲8、内置信息发布系统，信息接收权限分为强制接收和非强制接收两类。可实时接收管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息并在大屏上投屏显示。投标人需在投标文件中提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 9、内置多路信号源切换显示功能，支持对输入的信号源及网络信号（包含但不仅限于：老师电脑/老师外接笔记本/无线投屏/远程教室/远程视频会议/分组教学的小组屏画面）切换到大屏上显示。并支持对上述信号进行对比教学功能。 ▲10、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。投标人需在投标文件中提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 ▲12、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章）； 13、要求主机具备电源一键控制和状态显示，便于设备后期管理与维护。 14、在触控屏上要求配置人脸识别高清摄像头，内置人脸算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备。 15、终端可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率。 16、要求硬件工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在工具栏显示，一键点击即可开启，让操作更方便。 三、内置自动录播模块： ▲1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。投标人需在投标文件中提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，无需登录录播平台，当在液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息； 3、用户可通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） ▲4、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；（投标人需在投标文件中提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 5、内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ▲6、支持不少于6路1080P高清视频信号输入：LAN≥4，SDI输入≥6；HDMI输入≥2，可分别用于教师笔记本和台式PC视频输入；HDMI输出≥2，可外接投影机、触摸一体机、液晶电视等显示设备；网口≥2，USB接口≥1，RS232控制口≥2；采用AAC音频编码技术，6个或以上麦克风信号的接入能力，MIC接口≥6，支持独立的48V幻象供电开关；支持音频线性输入LINE IN≥1，输出LINE OUT≥1，音频输出AUDIO OUT≥2;独立DBG调试接口;支持触摸一体机通讯接口≥1。投标人需在投标文件中提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标人公章； 7、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； 8、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试 四、内置远程互动模块 1、为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； ▲2、要求采用标准H.323协议，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通；提供H.323网守注册功能界面截图，并加盖投标人公章。 3、支持如：笔记本电脑、平板、手机加入远程互动，电脑端无需安装任何插件通过支持webRTC的浏览器即可加入，平板和手机通过APP加入； 4、通过终端触控屏直接拨号可与其它互动教室进行音视频互动；支持拨号历史记录查看，点击拨号历史记录，可快速重连；同时支持IP地址输入方式，实现点对点设备直呼； 5、具备H.239双流功能，支持双流互动功能，支持所有互动方的视频与电脑信号同步输入输出； 6、支持双流画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示； 7、支持双流画面的互相切换，单显示器下画中画的主画面和子画面可以随时互换，双显示器下两个独立画面可以随时互换，以便听课教室的学生观看主讲教室授课时，对于自己关注的内容可以更清晰观看； 8、同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，主讲教室老师和所有听课教室学生可以对该画面共同进行板书批注圈点，展开多方问答式板书教学；支持实时修改画笔尺寸与颜色，方便彼此区分； 9、支持15方以上的大规模互动，支持全体互动方的多分屏视频画面同时显示； 10、支持“全编全解”技术：互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，例如手机或笔记本电脑，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低； 11、支持通过智慧终端直接录制多方互动音视频画面； 12、具备从内网穿透路由器、防护墙等网络环境进行音视频传输的能力。 13.具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率也不低于25帧/秒；具备丢包恢复功能：在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3； |
| 可视化控制终端 | 台 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.支持自动息屏功能，终端触控屏可自定义息屏延时的时长，在无操作后自动息屏，可避免学生因关注动态的操控屏而导致注意力分散。 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能；具备同屏控制、多媒体信号切换等触控界面，教学模块的不同，还可升级录播启停、互动拨号、多屏调度和物联控制等功能操作； 3.管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，统一设置触控一体机或投影开关机串口码。 4.可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。 5.支持手机扫码控制，通过手机扫描设备二维码，可以对设备进行远程控制，包含信号切换、物联控制、外设开关控制等。 6.支持用户通过移动端自主反馈设备软硬件故障问题并上传至平台，管理员通过平台可跟踪问题解决进度。 7.授课老师可一键发起远程协助，申请管理员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。 8.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 |
| 嵌入式高清编码系统 | 套 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 2.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 3.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 4.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播； 5.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 6.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 7.录制文件采用标准流媒体MP4格式； 8.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； |
| 全自动AI跟踪系统 | 套 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.采用嵌入式全自动跟踪系统，无需另配跟踪主机,要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在学生触碰范围内安装辅助定位摄像头； 2.具备对跟踪识别区域任意圈画标识功能，有效满足异型教室（如弧形、多边形教室等）、分组教室、大屏斜放等教室环境，100%精确排除干扰区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别准确率； 3.全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、老师PPT课件的画面的自动切换。特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持老师/学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节； 4.教师区与学生区切换时不产生垃圾镜头：当老师走下讲台进入学生区前半部分，镜头先切换为教师全景，当老师走下讲台进入学生区后半部分，镜头才切换为学生全景，有效避免讲台区和学生区的画面频繁切换产生垃圾镜头问题。学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人站立拍摄特写、多人站立拍摄全景。支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时长； 5.老师身高自适应：针对男女老师身高差别大的特点，要求具有老师身高自适应系统，无论老师是否面对摄像机均能自动适应身高差异，使老师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例； 6.学生身高及面部朝向自适应：针对学生身高差别大而且落座位置不规律的特点，要求具有学生身高自适应功能；为适应学生分组围坐的分组教学新模式，要求学生定位必须采用景深成像算法及行为分析系统，不受学生是否正面朝向摄像机的影响； |
| 高清AI云台摄像机 | 台 | 4 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1、传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万；3、视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 3、输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 4、镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm； 5、光圈系数：F1.8~F2.4； 6、视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 7、电子快门：1/25s~1/10000s； 8、信噪比≥55dB； 9、水平控制速度：0.1 ～100°/秒； 10、俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°； 11、垂直转动范围：-30°~+90°； 12、预置位：数量256个，精度≤0.2°； 13、Line in：3.5mm音频接口； 14、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 15、支持倒装，支持网口版本升级。 |
| 拾音吊麦 | 支 | 4 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1、频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4、最大声压级：132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比65DB； 7、可吊式安装。 |
| 3D AI跟踪探测器 | 台 | 3 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 整体要求：能实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源，同时能配合系统完成精准的自动跟踪，传感器要求采用3D传感技术； 1、为进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2、要求传感器内置定位检测智能算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 3、传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。静态像素130万，支持1280*720分辨率；传感深度范围：1.2-9.8米；接口：RJ45；网络协议：UDP、TCP； ▲4、要求与智慧教室终端同一品牌，投标人需在投标文件中提供传感器实时侦测3D界面截图，侦测内容需含人物高度、纵向距离和横向距离等数据；并加盖投标人公章； 5、综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。 |
| 实时教学导播系统 | 套 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.采用B/S架构，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 2.导播画面模式支持单画面、多画面、双分屏、画中画等多种模式，画面黑边支持自定义填充功能； 3.支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换；通过键鼠即可控制导播操作，无需专业的硬件导播操纵杆； 4.支持无线平板电脑用于导播控制，可实现平板的视频直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等操作。 5.摄像机手动控制时支持鼠标点击跟踪功能，支持摄像机快速变倍调节。 |
| 虚拟抠像终端 | 台 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1、 系统内置收流系统、抠像系统、提词系统、快编软件、信号及程序捕捉系统、AI节目智能生成系统、场景搭建编辑系统、电子观影券系统、在线资源库下载等多种应用模块。 2、 为方便节目录制时的操作，系统可提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，全屏编辑模式需根据显示器分辨率大小，自动铺满屏幕显示，最高可达1920*1080全高清显示；迷你操作模式至少支持4：3、16:9两种宽高比，至少可支持切换成480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540等几种类型窗口分辨率大小进行显示；两种操作模式可在系统软件界面进行一键切换。 3、 ▲系统在迷你操作模式窗口界面下（迷你操作模式的窗口分辨率最大不超过720x540，便于教师在此模式下进行其他应用程序的同步操作），提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间及录制文件大小；（2）打开录制文件夹；（3）开启系统自带提词器软件；（4）开启/关闭直播功能；（5）多个授课模式切换；（6）新建/删除授课模式；（7）不同授课模式的位置调整等功能的操作。 4、 ▲系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：1、不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；2、PPT文档的前后翻页；3、画笔的撤销及清除等功能；4、开启/停止课程录制；5、提词功能的前后条进度控制 等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示。 5、 系统需提供软件在线检测升级功能，联网状态下每次开启软件即可检测是否有新版本可供升级，确保用户可以享受无限制在线实时更新，并获取新版本的功能。 6、 支持USB摄像头信号+网络流信号的实时接入，可同时最多接入不少于10路信号（6路USB信号+4路网络流信号）；支持平板、手机等移动设备推流输入系统；可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。 7、 系统支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，并对4路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。需提供功能截图，并加盖厂家公章 8、 系统支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理，包括对比度、饱和度、亮度、清晰度等均可做调整。 9、 系统可对输入的视频信号和本地加载的所有素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以通过RGB三基色自由配置后选定，也可通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取当前屏幕背景色。需提供功能截图，并加盖投标人公章 。 10、 系统支持对每路视频输入信号进行抠像处理，抠像参数值可根据实际情况自由调整。可最多支持对10路视频输入信号同时进行抠像处理。 11、 ▲系统支持对虚拟场景中的加载的所有素材同时进行抠像处理，包括场景中出现的所有背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序、PPT文档等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭，均可进行抠像参数的调整。 12、 系统提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 13、 ▲系统提供AI节目智能生成功能，用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合；系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作；可在软件预览画面上，通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小；内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出；可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整；可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。（提供功能演示视频） 14、 系统支持授课模式自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个模板下自定义创建不同的授课模式，不同授课模式之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效。自定义创建的授课模式数量不限制。 15、 ▲系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。 16、 系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行重命名操作。 17、 系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。 18、 媒体层素材可支持包括：摄像头信号、高拍仪信号、本地图片信号、视频信号、本机打开的各种第三方应用程序、字幕、电脑分屏信号等；支持多个素材媒体的自由组合显示。支持对所有媒体层素材同时进行抠像处理。 19、 系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。 20、 系统支持屏幕录制，画笔批注，字幕，视频剪辑等功能于一体，方便老师能够快速地进行微课视频制作。 21、 每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 22、 系统配套字幕编写叠加功能，可配合微课视频内容，编写相对应的字幕添加在屏幕下方，可以选择不同的字体，颜色。字幕可以添加在屏幕中的任意位置，可以直接通过鼠标进行字幕位置的拖拽和大小的调整。 23、 系统支持两种字幕显示方式：横排和竖排，支持一键切换显示。 24、 系统提供画笔功能，无需外接其他设备，通过操作鼠标即可在画面预览区域的任意位置进行绘画、划线、圈重点等操作；提供画笔粗细可选，画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。需提供功能截图，并加盖厂家公章 25、 系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，支持flv、mkv、MP4、等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达30帧/秒。 26、 ▲系统支持对每1路输入的IP流信号进行录制，支持最多达4路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 27、 系统内置调音台功能，实时显示音频输入信号强度，并可在软件界面实时调整音量值大小；支持44.1/48KHZ音频采样率选择。 28、 ▲系统内置提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并可加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要使用鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条提词字幕的切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 29、 系统支持授课模式预设功能，教师可以根据视频制作需求，预先设置不同的视频制作环境，并保存。录制过程中支持各授课模式之间任意切换，并可以选择淡入淡出、硬切、左/右/上/下滑动、左/右/上/下平推等至少10种不同切换转场特效；预设授课模式数量无限制，可任意添加。 30、 系统预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可更改模板设置，并重新保存；或者新建授课模式添加为新的模板。 31、 系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行边界框大小，上下左右方向进行调整大小。 32、 ▲系统内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行快速剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开。 33、 系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；直播视频码率实时可调，支持X264及硬件CPU两种编码方式。 |
| 多功能无线麦 | 套 | 1 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.智慧教室终端选配附件； 2.方便小巧，内置锂电池； 3.具备2.4G无线传输、 4.内置蜂鸣器，可实现无线失联报警功能， 5.采用Tape-C充电接口，支持手持和领夹两种方式使用 |
| 无源音箱 | 个 | 2 | 豪威、东信同邦、恩卓或同等品牌 | 1.箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简； 2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元，组成二单元二分频全频音箱； 3.功耗：30W； 4.频响：75Hz-18KHz； 5.灵敏度：89dB 5.声压级输出：≥103dB； 6.喇叭：6.5英寸低音 3英寸高音； 7.额定阻抗:4ohms |
| 防黑脸视频会议室LED电动翻转超高清面光灯 | 台 | 6 | 珂玛、雷视、三基或同等品牌 | 功率：140W 显色指数：Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95 应用场景：报告厅，多功能厅，视频会议室，主会场，分会场，党代会 色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)共4种色温可选 产品名称：防黑脸视频会议室LED电动翻转超高清面光灯 输入电压：AC100-240V 50/60Hz 灯珠数量：1200颗高亮贴片LED 光束角度：120° CQS：≥96 TM-30-15：（保真度指数Rf95，色域指数Rg102） 刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光 光效：63lm/W 光通量：8820lm 眩光UGR：统一眩光值UGR＜16 色容差SDCM：SDCM≤3 通道数量：单色温2个通道，可调色温3个通道 RDM功能：具备RDM功能 调光功能：0%至100%无级线性调节 翻转角度：最小0°-最大65°，任意角度停留 控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485控制协议 操作：数码显示管调节地址码 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 电机噪音：静音，≤10db 电机转速：15转/分钟 冷却系统：自然风冷外置散热 光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥80% 柔光扩散板厚度：2mm 柔光扩散板耐温：≥120℃ 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装 颜色：白色 外形：长方形/正方形两款可供选择 外壳材质：铝合金 发光面积：L470×W280mm 灯体重量：5.8kg（长方形） 外框尺寸：L598×W386×H97mm 开孔尺寸：L575×W360×H97mm 开孔尺寸：L575×W360×H97mm 照度：4874LUX/1M，1503LUX/2M，734LUX/3M，444LUX/4M，296LUX/5M，212LUX/6M |
| 会议室灯光控制面板 | 台 | 1 | 珂玛、雷视、三基或同等品牌 | "产品名称：会议室灯光总控面板 操作方式：4 寸液晶触摸屏 控制地址范围： 1—24通道 集控场景数 ：5个灯光场景模式 单控 ：支持，控台模式 编场 ：支持，灯控模式 通讯协议 ：DMX512和中控RS485两种信号可选 输出路数：1 路(3+2-1屏蔽) 总线负载数量 <32 个 总线接口标准： RS485 输入电压：220V AC 50Hz 额定功率： 8W 分辨率 480*480ppi 显示方式：全屏显示 接口：DMX512 端子压接，电源 端子压接 尺寸：86mm*86mm*45mm 重量：320g 外壳 ：PVC 外壳 颜色：黑色面板+黑色底壳 适用环境：室内 工作环境温度： -20℃—50℃ 用途特点：用于控制会议室灯具，灯具信号协议是DMX512或者中控RS485，可单控集控，操作简单。 使用场景：视频会议室，报告厅，多功能厅，灯光墙面控制面板。" |
| 信号放大器 | 台 | 1 | 珂玛、雷视、三基或同等品牌 | 产品名称：4路信号放大器 供 电：220-240V/AC，50Hz 输入输出信号，带光电藕合隔离保护，2进4出 4路独立放大的DMX信号输出 有效提高DMX信号传送能力 有效提高DMX信号抗干扰能力 传输距离200米以内 DMX信号光电隔离有效防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 手拉手式电源输入方便多台连机使用 输入输出格式: DMX512/1900通信协议标准 整机功耗：小于10W 重量：1.43kg 颜色：黑色 控制：电源开关 安装：悬挂式，吊挂固定式安装 指示：红色电源指示，绿色信号指示 尺 寸：310×75×70mm |
| 阻燃电缆线 | 米 | 200 | 凯纳普天、纪凯、汉维通信 | ZR-RVV3×2.5mm² |
| 横幅字幕机 | 个 | 1 | 蓝普、创维、洲明或同等品牌 | 尺寸定制，P8单色模块·频道插播字幕， ·左飞、上飞、动画、划像、卷页、台标等 ·具备1670万种颜色、广播甲级信号指标 ·可定时播、定通道播、定播出次数、定播出速度等 ·断电信号直通、播出极为安全稳定 |
| 供应商报价需包含货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材（含安装所需的HDMI线、音频线、PVC线槽等）、安装部署调试（包括但不限于各类设备的安装、系统集成、试运行、升级、软件匹配调试、培训等费用）、人工费、材料费、机械费、运卸费（含二次运输）、保管费等，采购人不再另行支付费用。 |  |  |  |  |