- 采购公告

广西艺术学院桂林校区监控及广播系统安装工程项目采购文件

根据有关规定，我校开展广西艺术学院桂林校区监控及广播系统安装工程项目，现将本次采购有关事项公告如下：

- 项目名称：广西艺术学院桂林校区监控及广播系统安装工程项目

- 采购需求内容

总采购预算为：234204.39元。

- 具体需求详见附件1。合同签订后20天内完成全部货物安装及调试。所有设备保修售后服务期不少于1年。

- 投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有行政主管部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。（投标时提供附件2）

- 投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按第三大点资格要求列明的证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术与商务参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对，并写清楚偏离情况）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期、过保后的费用收取方式及标准等）。

（四）根据评分办法准备的相关材料。

注：所有投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

五、中标方式：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取综合评分法进行评标并确定中标单位。

六、投标截止时间和地点

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2025年11月6日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，朱老师，高老师，联系电话：07715327987.

- 本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

- 采购需求

说明：

1、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，如有不满足或负偏离则投标无效。标注“★”条款为重要技术参数。

2、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

3、投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

4、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路录像机 | 32路录像机 1、1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7、USB接口：3×USB 2.0 8、【产品性能】输入带宽：160Mbps 9、输出带宽：80Mbps ★10、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 ★11、解码能力：最大支持8×1080P ★12、显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |
| 2 | 16路录像机 | 1、1盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 2、【硬件规格】存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：4路报警输入，1路报警输出 6、USB接口：2×USB 2.0 7、【产品性能】输入带宽：160Mbps 8、输出带宽：80Mbps 9、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 10、解码能力：最大支持8×1080P 11、显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |
| 3 | 4路录像机 | 1、1盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 2、【硬件规格】存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA 4、网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 - 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 6、USB接口：2×USB 2.0 7、【产品性能】输入带宽：40Mbps 8、输出带宽：80Mbps 9、接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 10、解码能力：最大支持6×1080P 11、显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |
| 4 | 50寸钢化玻璃防暴高清监视器 | ★1、50寸钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 ★2、 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 3、 屏幕比例：16:9；可视面积：约1095.84×616.41mm；亮度：400cd/m²； 4、 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 5、 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 6、 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控 7、 单包尺寸：约1162×140×690mm；外箱2台/箱：约1195×165×725mm 8、 标配八字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：200×100mm） | 台 | 1 |
| 5 | 24寸监控屏 | - 接入分辨率：1920×1080； 2、 屏幕比例：16:9；可视面积：约531.36×270.9mm；亮度：250cd/m²； 3、 屏接口：LVDS，最佳分辨率：1920×1080； 4、 对比度：3000:1；可视角：宽视角；响应时间：5ms； 5、 接口：1*HDMI、1*VGA、1*USB、RCA*2；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6、 单包尺寸：约606×125×405mm； 7、 标配底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：100×100mm） | 台 | 2 |
| 6 | 监控硬盘 8T | 1、B容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3、空气盘， CMR传统磁记录 4、传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 7、支持5年有限质保服务 8、适用海拔高度范围-305m至3050m 9、标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 10、转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 11、平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 12、工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 7 |
| 7 | 400万筒型网络摄像机 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 3、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 4、1个内置麦克风 5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30m 6、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 7、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 8、宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 9、mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 10、mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 11、mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 12、红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 13、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 14、补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30m 15、最大分辨率：2560 × 1440 16、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 17、子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 18、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 19、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 21、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 22、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 23、PoE：IEEE 802.3af，Class 3 24、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 25、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 26、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 27、产品尺寸：约87.1 × 83.7 × 171.7 mm 28、包装尺寸：约216 × 121 × 118 mm 29、设备重量：约360g 带包装重量：约540g 防护：IP67 | 台 | 40 |
| 8 | 摄像机支架 | 1、颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径:约 184.6 × 94 × 65mm 承重:不低于 0.7KG 2、品牌不低于“海康威视、大华、宇视”产品品质 | 套 | 40 |
| 9 | 24口千兆汇聚交换机 | 1、交换容量≧52Gbps、包转发率≧38Mpps；提供24个千兆电口。 2、千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅。 3、机架式设计，可直接安装于机架上，方便管理。 4、平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作。 5、全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率。 | 台 | 1 |
| 10 | 10口千兆POE交换机 | 1、提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口， 1个千兆光口 2、支持IEEE 802.3af/at 3、支持6 kV防浪涌 4、支持PoE输出功率管理 5、千兆网络接入设计 6、线速转发、无阻塞设计 7、存储转发交换方式 8、坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 |
| 11 | 8口千兆POE交换机 | 1、提供8个千兆PoE电口 2、支持IEEE 802.3af/at 3、支持6 KV防浪涌（PoE口） 4、支持PoE输出功率管理 5、千兆网络接入设计 6、线速转发、无阻塞设计 7、存储转发交换方式 8、坚固式高强度金属外壳 9、无风扇设计，高可靠性 | 台 | 8 |
| 12 | 网络机柜 600*600*2000mm | 网络机柜 600*600*2000mm 1、品牌不低于“顺通、图腾、金盾”产品品质 | 台 | 1 |
| 13 | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | 架 | 1 |
| 14 | 6芯光纤配线架 | 6芯光纤配线架 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | 架 | 9 |
| 15 | 12口RJ45配线架 | 12口RJ45配线架 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | 架 | 1 |
| 16 | 8口RJ45配线架 | 8口RJ45配线架 | 架 | 8 |
| 17 | 管内穿放非屏蔽超5类网线 | 管内穿放非屏蔽超5类网线 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | m | 1220.07 |
| 18 | 室外6芯单模光缆 | 室外6芯单模光缆 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | m | 1256.66 |
| 19 | 塑料管埋地敷设 PVC100 | 塑料管埋地敷设 PVC100 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 608.91 |
| 20 | 塑料管埋地敷设 PVC20 | 塑料管埋地敷设 PVC20 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 936.07 |
| 21 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PVC20 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PVC20 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 204.00 |
| 22 | 土方开挖 | 土方开挖 |  | 116.56 |
| 23 | 原土回填 | 原土回填 |  | 116.56 |
| 24 | 光纤收发器 | 1、即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km 2、V防雷设计，高可靠性 3、准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ 4、波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 5、外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 6、提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 | 套 | 10 |
| 25 | 户外设备箱 | 规格：约400*600*280mm 1、品牌不低于“顺通、图腾、金盾”产品品质 | 台 | 9 |
| 26 | 6位排插 | 1、6位五孔 无线，带开关 2、品牌不低于“海康威视、大华、公牛”产品品质 | 套 | 10 |
| 27 | 水晶头（超五类） | 水晶头（超五类） 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | 个 | 80 |
| 28 | 控制系统设备 | 1、设备具有8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入；设备自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 2、设备具有1×MIC IN接口，1×LINE OUT接口，1×LINE IN接口。 3、设备具有1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口；2×LAN接口；1×PS/2接口。 4、设备内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘。标配：8G内存 5、设备具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 6、设备具有17.3英寸LED液晶显示屏，10点电容触摸屏，支持1920*1080分辨率，TFT262144色真彩色的屏幕颜色；内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 7、设备支持IPV6、IPV4网络协议。 8、设备采用工业级专用主板设计，配置4核 4线程 3.2GHz处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 9、设备功耗为120W。 10、设备支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 11、服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 12、设备支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 13、设备支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 14、设备运载服务器软件后构成系统管理控制中心。 15、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 16、设备采用工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 17、设备安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 18、设备功率为300W。 19、设备尺寸（W×D×H）：484×339.5×353.5mm 20、设备重量：18.40kg 21、设备工作环境温度：-10℃~50℃ 22、设备相对湿度：10%～95%，非凝结状态 23、设备系统音频信号失真度：1kHz＜0.5% 24、设备系统音频信号信噪比：LINE:70dB；MIC:60dB 25、设备系统音频信号标准输出电平：0dBV 26、设备系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV； MIC:5mV 27、设备电源：输入电压:AC100V-240V | 台 | 1 |
| 29 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、系统支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 2、系统支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 3、系统支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 4、系统支持日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 5、系统支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 ★6、系统支持后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。 7、系统支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。支持开启音频高码率功能，开启后使用高音质采集且网络带宽占用较大。 8、系统支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 9、系统支持多用户、任意级别的分控管理功能，实现远程节目播放管理。系统支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 10、系统支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。系统支持对终端设置时间显示配置功能，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 ★11、系统支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。系统支持多套定时打铃方案同时启用功能，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 12、系统支持编程定时任务功能，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13、系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14、广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。系统软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端， 15、包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 16、Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。系统采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行， 17、相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。支持自定义登录界面背景，同时支持恢复默认登录界面。 18、系统支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。系统支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。系统支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 19、系统支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。系统支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。系统支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 20、系统支持终端防拆报警功能，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 21、系统支持终端短路输入联动触发功能，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 22、系统支持终端的上/下线状态以及占用状态进行实时监控，实时管理终端音量和当前任务；也可自定义终端分区，按区域划分管理终端状态，方便直观； 23、系统支持中控终端临时任务、定时任务、场景调用管理功能。 ★24、系统支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。 25、系统支持声文广播功能，可以终端同时播放声音，发布文字信息，支持LED显示屏信息发布功能，数字时钟及模拟时钟选择功能，具备显示字体大小，字体调节，显示引入，引出、停留方式、停留时间等选择。 26、系统支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。系统支持配置终端冻结时间功能， 27、在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 28、系统支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 29、系统支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 30、系统支持今日任务列表查看功能，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 31、系统支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。系统支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 32、系统支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。系统支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 33、系统支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 34、系统支持定期插播模式,批量自动生成打铃任务,无需逐条编辑,简便轻松； 35、系统支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 36、系统支持音频终端外控电源管理功能，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 37、系统支持管理节目库资源功能，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 38、系统支持多种呼叫策略功能，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略， 39、可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 40、系统支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 41、系统支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 42、系统支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。系统支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 43、系统支持SIP广播进行分区广播或全区广播功能；支持高考专用模式及独立考试模式，配合离线播放功能把预设考试内容推送到终端内置储存器，实现断网也能本地播放。 44、系统支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构， 45、通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 46、系统提供全双工语音数据交换功能，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 47、系统扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 48、系统扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 49、网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 50、系统支持显示屏任务功能，设置LED显示屏信息发布功能。支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 51、系统支持设置广播超时自动挂断和对讲超时自动挂断功能，默认为0不限制会话时间，设置后按照规定时间自动结束任务。 | 套 | 1 |
| 30 | 桌面操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统（工业版）V10（兆芯版） | 套 | 1 |
| 31 | 寻呼话筒 | 寻呼话筒 1、桌面鹅颈设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏，显示界面简洁大方，适用于值班室、领导办公室、广播站等场合，可以对终端就行单向广播和双向对讲等功能使用。 2、内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 3、一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座 4、内置网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 6、支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 7、一路音频线路输出，外扩功放；一路音频线路输入,支持采集播放功能，提供多音源传输；一路报警触发短路输出， 8、级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 9、自带数字键，功能键界面。可环境监听，监听距离达到5m。 10、1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议。 11、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 12、广播终端可进行远程固件升级。 13、可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 14、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播 15、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 16、信噪比：>65dB；PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 17、内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W；总谐波失真：≤1% 18、内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB；LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19、LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子；LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20、LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21、MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22、网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；音频模式：16位CD音质 23、音频格式：MP3；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps 24、屏幕类型：65K色DGUS屏 25、键盘类型：虚拟QWERTY键盘；键盘输入方式：触控 26、短路输入：干接点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点 27、工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；整机功耗：≤6W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 28、尺寸：（L×W×H）200 x 160 x 60 mm 29、净重：1.4Kg | 台 | 1 |
| 32 | IP网络音箱 | IP网络音箱 1、专业一体化壁挂式音箱设计，材质坚固，外表简洁大方，适用于普通教室，多媒体教室，办公室等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 2、内置2*20W（MAX）功放，一路接主音箱，一路外接到副音箱。,具有网络音量设置功能。 3、具备有1路线路输入接口，具有独立的音量旋钮。 4、可外接2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 5、1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议； 6、广播终端可进行远程固件升级。 7、内置2级优先级功能设计： 8、AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。 网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 9、具有红外遥控播放本地IP地址功能。 10、网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP 11、频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 12、谐波失真：≤1%；信噪比：>65dB 13、整机功耗：≤50W；输出功率：2×20W（MAX） 14、音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz 15、辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 16、工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V 17、尺寸（L×W×H）：135×125×250mm 18、重量：1.9Kg | 台 | 1 |
| 33 | 合并式播放器 | 合并式播放器 1、1U标准机柜式设计，支持播放CD、MP3和收音机，为广播系统提供高品质的音源。 2、支持播放USB、SD卡、CD和收音机、蓝牙等四种音源，设备自带两个输出接口，CD和MP3共用一个，蓝牙和收音机共用一个。 3、采用高品质吸入式机芯和高品质收音模块， 4、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台； 5、支持通过红外遥控控制音量； 6、音频失真度：0.1% 7、频响范围：20Hz-20kHz(-2dB) 8、动态范围：75dB 9、收音和CD音频输出：775mV 10、信噪比：85dB 11、天线输入阻抗：AM:低阻 环形天线，FM:75Ω非平衡； 12、收音支持频率：AM:522kHz-1620kHz，FM:87.5MHz-108.0MHz； 13、收音灵敏度：AM:≤100uA，FM:≤10uA； 14、电台记忆：最多存储99个 15、通道串音：65dB 16、设备供电：AC220V(50Hz) 17、设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×209×44mm 18、设备重量：3.80kg | 台 | 1 |
| 34 | 前置放大器 | 1、设备采用标准机柜式设计（2U），设备适用于对普通音源进行前级放大。是具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。 2、设备具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。 3、设备话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 4、设备辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 5、设备EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 6、设备具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。设备设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 7、设备话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。 8、设备MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 9、设备紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 10、设备MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先。 11、设备MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 12、设备电源：～220V/50Hz 13、设备电源功耗：20W 14、设备尺寸：484×303×88mm 15、设备重量：4.54Kg 16、设备频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 17、设备信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 18、设备音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | 台 | 1 |
| 35 | JE系列话筒 | JE系列话筒 1、话筒带钟声提示功能和灯环提示功能，具备较好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 2、是心形指向性话筒，采用驻极体的换能方式。 3、标配10m卡农母转6.35mm音频线和420mm咪杆 4、供电电源：交流220V/50Hz（适配器供电 直流 11.4V）；电池供电:直流9V 5、前奏音：开启时，有前奏音乐放出 6、话筒灵敏度：-43dB±2dB 7、频响范围：40Hz-16kHz 8、前置提示音灵敏度：-50dB±2dB 9、产品尺寸（长*宽*高）：125*150*455mm 10、产品重量：0.67kg | 台 | 1 |
| 36 | IP音频采集器 | 1、设备音频格式：MP3、PCM；设备采样率：8KHz~48KHz；设备音频模式：ADPCM PCM 2、设备输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB；设备AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）；设备AUX声压触发阀值：≥10MV 3、设备专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计。 4、设备可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 5、设备采用全铝外壳工艺。 6、设备网络接口:标准RJ45输入；传输速率：100Mbps。 7、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 8、设备内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。 9、设备支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。 10、设备支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 11、设备支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 12、设备支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。 13、设备支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 14、设备采播模式：支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式 15、设备输入电源：DC12V/1A 16、设备功耗：≤10W 17、设备支持TCP/IP、UDP协议 18、谐波失真：≤0.3% 19、信噪比：≥68dB 20、环境温度：5℃～40℃ 21、环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 22、尺寸：165x156x33mm 23、重量：0.5Kg 24、设备“普通采播”模式：可获得极低延迟的网络音频采集效果 25、设备“中级采播”模式：可获得低延迟一般音质的网络采集效果 26、设备“高级采播”模式：可获得极低失真率的网络音频采集效果 27、设备内置网络硬件音频编码模块：1路 28、实现网络化传输16位CD音质的音频信号：支持 29、采播任务：定时采播任务、临时采播任务 30、采播任务优先级别可通过服务器设置：支持 | 台 | 1 |
| 37 | 控制器 | 控制器（电源时序器） 1、设备支持中英文语言显示界面切换。 2、设备支持固定IP地址接入。 3、设备支持DHCP自动分配接入。 4、设备支持ADSL智能拨号接入。 5、设备液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。 6、设备为专业NTP服务器。 7、设备网络接口：标准RJ45输入；设备传输速率：100Mbps。 8、设备可设定为自动获取IP地址功能。 9、系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 10、设备支持自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 11、设备支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。 12、设备支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 13、设备支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP。 14、设备支持进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 15、设备内置网络解码模块，通过网络与公共广播系统通讯，接收地球同步卫星信号进行时间校准。 16、设备电源：~190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A。 17、设备设计：标准机柜式设计 18、设备净重：2Kg 19、设备功耗：20W 20、设备工作温度：5℃～40℃ 21、设备工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 22、设备待机功率：＜3W 23、设备尺寸：484 x 310 x 44mm 24、设备采用操作系统：linux | 台 | 1 |
| 38 | 24口交换机 | 24口交换机 1、外形尺寸：440mmx173mmx44mm 2、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-XSFP端口 3、交换容量：52Gbps 4、转发能力：38.7MppS 5、模式切换：标准交换，网络克隆，汇聚上联，端囗隔离 6、MAC表：8K 7、交换模式：存储转发 8、电源：100~240V AC 9、品牌不低于“海康威视、大华、H3C”产品品质 | 台 | 1 |
| 39 | 网络机柜 | 规格：600*600*1800mm 1、尺寸:1800/600/600 2、容量:37U 3、配置:8位10A PDU插排一个、固定板3块、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉40套、内六角扳手一只 4、品牌不低于“顺通、图腾、金盾”产品品质 | 台 | 1 |
| 40 | 电源管理器 | 1、设备采用标准1U机箱设计，具有USB输出接口，可以接LED灯。 2、8通道电源时序打开/关闭。 3、设备支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、设备远程控制功能支持级联控制输出。 5、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7、输出连接器：多用途电源插座。 8、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 9、额定输出电压：AC~220V50Hz 10、额定输出电流：30A 11、可控制电源：8路 12、每路动作延时时间：1秒 13、输入电压：~220V(50/60Hz) 14、单路额定输出电源：10A 15、产品尺寸：长484mm×宽258.5mm×高44mm 16、产品重量：4.2kg | 台 | 1 |
| 41 | 消防联动采集器 | 消防联动采集器 1、标准机柜式设计，金属面板，工艺考究，外观简洁大方，设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 2、支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能；面板支持一键取消任务。 3、支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 4、广播终端可进行远程固件升级。 5、网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP、UDP；传输速率：100Mbps 6、功耗：≤20W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 7、短路接口：工业标准压线接线端子 8、尺寸：（L×W×H)484 x 209 x 44mm 9、重量：3.2Kg | 个 | 1 |
| （二）校园广播站设备 |  |  |  |  |
| 42 | 工作站 | 1、处理器：i7处理器 2、内存：16G 3、硬盘：1TB SSD 4、系统：Windows 11家庭中文版 5、包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P） | 台 | 1 |
| 43 | IP网络广播系统分控软件 | IP网络广播系统分控软件 1、用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2、系统支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 3、系统支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 4、系统支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 5、系统支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 6、数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)）。 7、系统支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 8、支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 9、系统支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 10、系统支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 ★11、系统支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。 12、分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 13、系统支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 14、系统支持人工报警弹窗提醒。系统支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15、系统支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 16、系统支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 17、系统支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 18、系统可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 | 套 | 1 |
| 44 | 寻呼话筒 | 1、桌面鹅颈设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏，显示界面简洁大方，适用于值班室、领导办公室、广播站等场合，可以对终端就行单向广播和双向对讲等功能使用。 2、内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 3、一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座 4、内置网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 6、支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 7、一路音频线路输出，外扩功放；一路音频线路输入,支持采集播放功能，提供多音源传输；一路报警触发短路输出， 8、级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 9、自带数字键，功能键界面。可环境监听，监听距离达到5m。 10、1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议。 11、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 12、广播终端可进行远程固件升级。 13、可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 14、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播 15、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 16、信噪比：>65dB；PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 17、内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W；总谐波失真：≤1% 18、内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB；LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19、LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子；LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20、LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21、MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22、网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；音频模式：16位CD音质 23、音频格式：MP3；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps 24、屏幕类型：65K色DGUS屏 25、键盘类型：虚拟QWERTY键盘；键盘输入方式：触控 26、短路输入：干接点输入；短路输出：最大1A/30VDC干接点 27、工作温度：5℃～40℃；工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；整机功耗：≤6W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 28、尺寸：（L×W×H）200 x 160 x 60 mm 29、净重：1.4Kg | 台 | 1 |
| 45 | IP网络音箱 | IP网络音箱 1、专业一体化壁挂式音箱设计，材质坚固，外表简洁大方，适用于普通教室，多媒体教室，办公室等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 2、内置2*20W（MAX）功放，一路接主音箱，一路外接到副音箱。,具有网络音量设置功能。 3、具备有1路线路输入接口，具有独立的音量旋钮。 4、可外接2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 5、1路数模解码模块，支持TCP/IP、UDP协议； 6、广播终端可进行远程固件升级。 7、内置2级优先级功能设计： 8、AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。 网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 9、具有红外遥控播放本地IP地址功能。 10、网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP 11、频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 12、谐波失真：≤1%；信噪比：>65dB 13、整机功耗：≤50W；输出功率：2×20W（MAX） 14、音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz 15、辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 16、工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V 17、尺寸（L×W×H）：135×125×250mm 18、重量：1.9Kg | 台 | 1 |
| 46 | 调音台 | 调音台 - 具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 - 2、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 - 3、支持7段图示均衡推子调节。 - 4、具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 - 5、具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 - 6、具有2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出。 - 7、具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 - 8、具有8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻象开关独立控制。 - 9、内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 - 10、内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 - 11、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 - 12、额定功率：30W - 13、供电电压：AC 100-240V 50/60Hz - 14、USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 - 15、幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 - 16、INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 - 17、USB接口：外接U盘播放音乐 - 18、失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted - 19、灵敏度：+20dB~-30dB - 20、信噪比：<-100dBr A-weighted - 21、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB - 22、效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 - 23、立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 - 24、单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz - 25、立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz - 26、主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 - 27、电平表：2x12-点距LED电平指示表 - 28、麦克风输入：8路（8个XLR接口） - 29、线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 - 30、尺寸（L×W×H）：441.1×441.9×94.3mm 31、重量：6.7Kg | 台 | 1 |
| 47 | JE系列话筒 | JE系列话筒 1、话筒带钟声提示功能和灯环提示功能，具备较好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 2、是心形指向性话筒，采用驻极体的换能方式。 3、标配10m卡农母转6.35mm音频线和420mm咪杆 4、供电电源：交流220V/50Hz（适配器供电 直流 11.4V）；电池供电:直流9V 5、前奏音：开启时，有前奏音乐放出 6、话筒灵敏度：-43dB±2dB 7、频响范围：40Hz-16kHz 8、前置提示音灵敏度：-50dB±2dB 9、产品尺寸（长*宽*高）：125*150*455mm 10、产品重量：0.67kg | 台 | 2 |
| 48 | 合并式播放器 | 合并式播放器 1、1U标准机柜式设计，支持播放CD、MP3和收音机，为广播系统提供高品质的音源。 2、支持播放USB、SD卡、CD和收音机、蓝牙等四种音源，设备自带两个输出接口，CD和MP3共用一个，蓝牙和收音机共用一个。 3、采用高品质吸入式机芯和高品质收音模块， 4、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台； 5、支持通过红外遥控控制音量； 6、音频失真度：0.1% 7、频响范围：20Hz-20kHz(-2dB) 8、动态范围：75dB 9、收音和CD音频输出：775mV 10、信噪比：85dB 11、天线输入阻抗：AM:低阻 环形天线，FM:75Ω非平衡； 12、收音支持频率：AM:522kHz-1620kHz，FM:87.5MHz-108.0MHz； 13、收音灵敏度：AM:≤100uA，FM:≤10uA； 14、电台记忆：最多存储99个 15、通道串音：65dB 16、设备供电：AC220V(50Hz) 17、设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×209×44mm 18、设备重量：3.80kg | 台 | 1 |
| （三）室外前端设备 |  |  |  |  |
| 49 | 音柱 | 音柱 1、外壳采用铝合金材料。 2、配可调节多种角度支架，安装方便。 3、专业的表面处理工艺，防水防锈。 4、扬声器单元：4×4"，1×2.5" 5、灵敏度：91dB±3dB 6、额定功率：22.5W, 45W；接100V 7、额定功率：11.2W, 22.5W；接70V 8、接入方式：COM，70V，100V 9、阻抗：440Ω（白）、220Ω（绿）、COM（黑） 10、频率响应：50Hz-18KHz 11、防护等级：IP66 12、尺寸：150×125×565mm 13、重量：4.61kg 14、材料：铝合金 | 台 | 18 |
| 50 | IP终端 | IP终端（IP网络功放终端） 1、设备支持MP3音频格式，设备支持8KHz～48KHz采样率。 2、设备支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 3、设备内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、设备具有网络接口：标准RJ45输入；设备支持100Mbps传输速率。 5、设备具有USB接口：最大支持16G内存U盘接入。 6、设备具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 7、设备具有1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。设备具有1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。设备具有1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。设备具有2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 9、设备采用工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 10、设备支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 11、设备支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 12、设备为数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 13、设备内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14、设备兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 15、设备采用标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观高档大气。 16、设备安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，可接2台功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 17、设备EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）；设备AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；设备MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）；设备AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口；设备AUX输出阻抗：470Ω。 18、设备工作环境温度：5℃～40℃ 19、设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 20、设备输入电源：~220V 50Hz 21、设备尺寸：484 x 303 x 88mm 22、设备重量：5.2kg 23、设备高音提升、衰减：±10dB 24、设备低音提升、衰减：±10dB 25、设备频率响应：80Hz～16KHz 26、设备整机功耗：≤2000W 27、设备谐波失真：≤0.3% 28、设备信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 51 | 前置放大器 | 前置放大器 1、设备采用标准机柜式设计（2U），设备适用于对普通音源进行前级放大。是具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。 2、设备具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。 3、设备话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 4、设备辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 5、设备EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 6、设备具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。设备设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 7、设备话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。 8、设备MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 9、设备紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 10、设备MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先。 11、设备MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 12、设备电源：～220V/50Hz 13、设备电源功耗：20W 14、设备尺寸：484×303×88mm 15、设备重量：4.54Kg 16、设备频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 17、设备信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 18、设备音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | 台 | 1 |
| 52 | 纯后级功放 | 纯后级功放 1、设备采用2U精简黑色氧化铝拉丝面板。 2、设备额定输出功率：1500W。 3、设备具有1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，1通道LINE平衡XLR级联输出。 4、设备具有过温、过热、过载、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 5、设备具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，能有效排出热空气，有效降低设备温度，保障设备持续稳定运行。散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇。 6、设备内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 7、设备输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口；设备输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口。 8、设备采用全新第三代D类数字功放技术，高效功率放大电路设计。 9、设备采用新型功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 10、设备可为广播系统提供区域功率放大。 11、设备内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制，达到92%的超高系统效率。 12、设备是一款高性能的开关电源单通道大功率纯后级广播功放。 13、设备适用于较大区域范围的广播扩声，如中大型学校、大厦，会所，场所酒吧，公园等。 14、设备支持2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 15、设备尺寸：484x398x88mm 16、设备电源：~220V/50Hz 17、设备净重：8.7kg 18、设备频率响应：80Hz~16kHz(+1dB, -3dB ) 19、设备信噪比：>90dB 20、设备整机功耗：300W（依据GB4943.1-2022测试手法:在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得） 21、设备总谐波失真：1kHz时0.5%, 1/3 输出功率 | 台 | 1 |
| （四）系统集成 |  |  |  |  |
| 53 | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) 1、品牌不低于“itc、迪士普、佳比”产品品质 | 条 | 4 |
| 54 | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) 1、品牌不低于“itc、迪士普、佳比”产品品质 | 条 | 4 |
| 55 | 音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m) | 音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m) 1、品牌不低于“itc、迪士普、佳比”产品品质 | 条 | 2 |
| 56 | 6位排插 | 1、6位五孔 无线，带开关 2、品牌不低于“海康威视、大华、公牛”产品品质 | 套 | 1 |
| 57 | 管内穿放非屏蔽超5类网线 | 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | m | 18.00 |
| 58 | 4芯中心束管式光缆 | 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | m | 2434.00 |
| 59 | 布放金银线 0.5*75*2mm2 | 布放金银线 0.5*75*2mm2 1、品牌不低于“itc、迪士普、佳比”产品品质 | m | 18.00 |
| 60 | 塑料管埋地敷设 PVC100 | 塑料管埋地敷设 PVC100 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 410.14 |
| 61 | 塑料管埋地敷设 PVC20 | 塑料管埋地敷设 PVC20 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 161.90 |
| 62 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PVC20 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 PVC20 1、品牌不低于“联塑、伟星、公元”产品品质 | m | 50.40 |
| 63 | 土方开挖 | 土方开挖 | m² | 50.73 |
| 64 | 原土回填 | 原土回填 | m² | 50.73 |
| 65 | 水晶头（超五类） | 水晶头（超五类） 1、品牌不低于“海康威视、大华、安普”产品品质 | 个 | 36 |

注：上述参数里设备尺寸、设备重量为约数，如设备重量：4.54Kg，表示设备重量约4.54kg。

- 评标办法

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 本项目采用综合评分法进行评标。 （一）评审小组首先根据采购文件要求对各供应商的文件进行符合性鉴定，实质上响应采购文件的文件方可进入下一步的评标。 （二）评审小组对通过符合性鉴定的文件按下列评分办法进行评审。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 价格分（满分30分） （1）供应商报价超出采购人上限价的投标报价，评审小组不予以评审。 （2）以进入评标的最低的评标价为30分。 供应商最低评标价 某供应商价格分= ×30分 某供应商评标价 在评标过程中评标委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明并提供相关证明材料的，由评标委员会会认定该供应商以低于成本报价磋商，报价严重不平衡、不合理，其磋商应作无效报价处理。 |  |  |
| 2、技术部评分标准（满分52分） | 2.1技术性能分（满分28分） | 1.投标文件的技术要求中无负偏离的10分，满分10分。 2.根据《技术参数及配置》中各项技术参数的响应情况由评标委员会进行评分。标注“★”条款为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，且在投标文件中提供相关证明材料的（投标产品功能截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件）每项得2分，满分18分，不提供证明材料不加分。 |
|  | 2.2项目实施分（15分） | 评委根据投标人所提供的实施方案（包括不限于技术实施方案、实施 进度计划、实施人员安排、到货检验措施、实施过程风险控制措施、质量保障措施、故障处理措施、定期维护方案、培训方案、验收方案等内容）进行独立评审并独立打分。 一档（9分）：提供的实施方案基本满足项目需求，项目名称、采购人信息、采购内容等关键内容无明显错误； 二档（12分）：项目实施方案满足采购项目实际情况和需求，项目名 称、采购人信息、采购内容等关键内容无明显错误，整体实施方案流 程、工序基本合理，项目实施方案内容包含有项目整体实施进度计划 表； 三档（15分）：项目实施方案满足采购项目实际情况和需求，项目名 称、采购人信息、采购内容等关键内容无明显错误，整体实施方案流 程、工序基本合理，项目实施方案内容包含有项目整体实施进度计划 表、结合本项目实际情况，根据现场实际情况提供详细点位设计图。 注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。 |
|  | 2.3售后服务分（9分） | 一档（3 分）：售后服务方案满足招标文件要求； 二档（6 分）：售后服务方案内容完整，可行，并提供拟投入本项目 的售后服务人员清单，对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析 并提出针对性解决办法。故障响应时间不超过30 分钟、到达故障现场 时间不超过1 小时、定期维护每年不少于2 次、故障修复时间不超过 24 小时。 三档（9 分）：满足二档要求基础上，售后服务方案内容完善，售后 服务人员落实，岗位职责明确，提供保修期内的紧急情况下的售后预 案和保修期满后的服务方案。故障响应时间不超过10 分钟、到达故障现场时间不超过30 分钟、定期维护每年不少于2 次、故障修复时间不超过12 小时。 注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0 分处理。 |
| 3.商务分（18分） | 3.1资质分（10分） | 投标产品制造商具有符合GB/T45001标准或ISO45001标准的《职业健康安全管理体系认证证书》、 具有符合GB/T24001标准或ISO14001标准的《环境管理体系认证证书》、具有符合GB/T22080标准或ISO/IEC27001标准的《信息安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）在投标文件中每提供一项得2分，满分6分。 2、提供序号1“32路录像机”、序号28“控制系统设备”厂家出具的授权书及售后服务承诺书并加盖厂家公章，每项得2分，满分4分。 |
|  | 3.2业绩分（8分） | 自2022年1月1日至投标文件递交截止之日，供应商承担并完成一个类似项目业绩，每个得2分，满分8分。 投标文件中须提供中标（成交）通知书或合同关键页（应包含合同签署方、合同内容、签章页）等证明材料复印件并加盖供应商公章否则不予计分。同一项目不能累积得分。 |

中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

待签订的合同文本（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

- 采购合同

采购合同

项目名称：广西艺术学院桂林校区监控及广播系统安装工程项目

合同编号：

采购单位（甲方）：广西艺术学院

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：    广西南宁市

签订合同时间：     年    月    日

采购合同文本

合同编号：

采购单位（甲方）：广西艺术学院

供 应 商（乙方）：

项目名称：广西艺术学院桂林校区监控及广播系统安装工程项目目

签订地点：广西桂林市                      签订时间：      年  月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总金额：人民币大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额为到甲方指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用，安全施工费和各项税费；（4）包括安装费用。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方负责将所有合同货物运送至甲方指定收货地址。乙方承担运费 。

第五条 交付和验收

1.交付时间： 项目结果公布3天日内签订合同，乙方在合同签订后20天内完成全部货物安装及调试 ；

交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：培训时间、地点、内容由双方根据实际需要另行商定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：1年或成交供应商承诺的更长质保期（下同）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的110%。

2.付款方式：本项目无预付款，验收合格后一次性支付全部货款。

第九条 履约保证金

履约保证金金额： 无，本项目不需要提交履约保证金，乙方应按照采购文件要求以及响应承诺对本项目提供全面的、合格的售后服务内容。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到故障通知后在12小时内到达甲方指定现场；对于故障处理，乙方在质保期内提供免费维修服务，24小时无法排除故障时，提供相同型号备用设备，以保证正常使用。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、响应文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在15 个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益权物、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30% 支付违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4.甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额0.4‰的违约金，超过30天甲方有权解除合同；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 迟延履行金，但迟延履行金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2款的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。

7.未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8.乙方未按约提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金。

9.乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10.乙方的其他违约行为，按违约货款额5%收取违约金。

11.甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约为应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

13. 按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为叁日。乙方应当在合同解除后伍日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.本合同一式伍份，甲方执四份，乙方执壹份，具有同等法律效力；合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经甲方相关部门审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，按采购文件的要求和投标/响应文件的承诺执行，采购文件和投标/响应文件均不涉及的，遵照《民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 注册地址： | 注册地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

附件2：

投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日