广西艺术学院附属中等艺术学校校园监控设备采购文件

根据有关规定，我校开展广西艺术学院附属中等艺术学校校园监控设备采购，现将本次采购有关事项公告如下：

- 项目名称：广西艺术学院附属中等艺术学校校园监控设备采购

- 采购需求内容

总采购预算为：9.3805万元。

具体需求详见附件1。本项目不允许负偏离。

- 报价人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有行政主管部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

“信用中国”网站查询方法：报价人在本项目报价截止时间前10日内,进入报价人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。（报价时提供附件2）

- 报价要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按第三大点资格要求列明的证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术与商务参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对，并写明偏离情况）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

注：所有报价材料务必严格按要求提供，不按要求提供的，采购人有权视为无效报价。报价材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

五、评比方式：根据报价人的报价材料，在满足采购需求的基础上，采取低价成交方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定成交单位。

六、报价截止时间和地点

报价时间：凡愿意且符合条件报价人，请于2025年12月3日上午9点至11点之间，将报价文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。报价地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：李老师，朱老师，高老师。联系电话：07715327987.

七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给报价人。报价人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

附件1：标黑色三角号的为实质性响应参数，必须满足。

| 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVR存储设备 | NVR存储设备（128路24盘位） 1.基础配置 接入能力:128 路网络视频接入。 存储盘位:24个 SATA接口硬盘位，支持热插拔。 硬盘容量:单盘最大支持 20TB(同系列参考)。 2.网络性能 输入/输出带宽:768Mbps;开启 RAID 功能后可能降至 512Mbps。 网络接口:4个千兆网口。 3.视频处理 编码格式:支持 H.265/H.264 混合接入与解码。 分辨率支持:最高 3200 万像素视频的存储与回放。 输出接口:4个HDMI接口+2个VGA接口，支持 8K+4K+1080P 异源输出(同系列参考) 4.其他特性 设计结构:模块化无线缆设计，便于维护 扩展功能:支持 RAID 存储配置及智能分析功能。 ▲5.供应商需将现已有所有智能语音摄像头接入NVR存储设备，实现与NVR存储无缝数字对接，可实现平台一体化管理，可实时查看预览各监控点画面。如需现场勘察，由报价人提前与采购人预约，现场勘察费用及风险由报价人自行解决，与采购人无关。 | 个 | 1 |
| 专用监控硬盘 | 10T监控专用硬盘 | 个 | 10 |
| 监控器 | ▲1.屏幕尺寸:100英寸 ▲2.分辨率:4K 超高清 3.刷新率:240HZ 4.运行内存:≥4CB 5.存储空间:≥64GB 6.操作系统:Android 同等或以上7.主控芯片:四核 A73 接口与扩展L8.HDMI 接口数量:>2个 9.USB 接口类型:>USB2.0、USB3.0是否支持HDMI2.1:是 | 个 | 1 |
| 核心环网交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，8个10/100/1000Mbps自适应电口+16个1000Mbps SFP光口，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、ACL、端口聚合、QoS等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。 | 台 | 1 |
| 16口POE交换机 | 二层非网管交换机，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率247W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 个 | 1 |
| 4口POE交换机 | 2.5G云管PoE交换机，4个PoE 2.5G接入口+1个2.5G接入口+1个万兆上联光口，整机PoE输出功率70W，支持端口聚合，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。 | 台 | 4 |
| 光模块 | 支持10km传输距离 | 件 | 8 |
| POE分离器 | 需支持IEEE 802.3af/at标准，与POE交换机匹配 | 个 | 25 |
| 安装调试费 | 摄像头调试接入新录像机 | 项 | 15 |

附件2：

报价人直接控股、管理关系信息表

| 报价人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报价人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

报价人名称(公章)：

日期：  年  月   日

拟签订的合同文本
(参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准)

采购合同

采购人（甲方）：   广西艺术学院附属中等艺术学校

供应商（乙方）：

经甲、乙双方协商一致，现就甲方向乙方采购监控设备设备采购事宜签订此合同。

# 一.  采购内容及合同金额

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 本报价包含但不限于运输、调试、安装、售后服务、税金等本项目所有费用。产品须为全新、合格的原装产品。 |  |  |  |  |

# 二.  服务要求

# 1、交货期（包含生产运输安装调试等时间）：自签订合同之日起  5 个工作日内。

# 2、售后服务承诺：

# （1）.质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。

# （2）.售后响应：我公司在接到采购人维修电话后1小时内响应，2小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

# 三.  相关约定

# 1.本次合同价格包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费。（4）安装费用。

# 2.付款方式：无预付款，供应商交货、安装调试完毕并验收合格后，一次性支付合同款。

# 3.实施承诺：安装实施工作全部由乙方负责，实行“三包”：包质量、包工期、包安装安全。由乙方专业安装队伍承担实施安装，承担安装实施全过程的相关人员、财产和安装安全责任。

# 四、违约责任

# 1. 乙方逾期交货、交货不符合约定的，每天按合同价款的千分之一承担违约金，违约状态持续超过15天，甲方有权解除合同，乙方退回所收款项（如有）并按合同价款的10%支付违约金。乙方售后服务不符约定的，每次按合同价款的千分之三承担违约金。

# 2. 甲方逾期付款的，每天按逾期款项的千分之一承担违约金。

# 五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

# 六、合同生效及其它

合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效；本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；本合同正本一式肆份，甲乙双方各执两份。

| 甲方：广西艺术学院附属中等艺术学校 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地 址： 南宁市教育路7号 | 地址： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电话： 0771-5308900 | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账户： |
| 合同签订日期： 2025 年 月 日 合同签订地点：广西南宁市 |  |